Fondamenti di Elettronica – Elettronica Digitale

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Cognome e nome: ______________________________ Matricola: __ __ __ __ __ __ __

- Trovare la forma minima per il bit z0 della seguente equazione utilizzando le mappe di Karnaugh.

3                se x<23x     se 2≤x≤5

x=x2,x1,x0            z={zn,zn-1,…,z1,z0}

  - Indicare il numero di bit n necessario per rappresentare l’intera dinamica di z.

  - Mostrare chiaramente i raggruppamenti (possibilmente con colori diversi).

  - Fornire sia la somma di prodotti che il prodotto di somme con i relativi circuiti.

  - Indicare il numero di transistor della forma minima in tecnologia CMOS. Ignorare le negazioni degli input.

- Trovare la massima frequenza di clock applicabile al seguente circuito. Tin=0.5ns, Tout=1ns

| COMPONENTE | FAN IN | LOAD FACTOR | T PROPAGAZIONE | T SETUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT | 1 | 1 | 0.2+0.05L | - - - |
| AND | 2 | 2 | 0.45+0.1L | - - - |
| NAND | 3 | 2 | 0.55+0.25L | - - - |
| NOR | 2 | 2 | 0.5+0.1L | - - - |
| OR | 3 | 2 | 0.6+0.09L | - - - |
| XOR | 2 | 4 | 0.65+0.15L | - - - |
| NAND | 2 | 3 | 0.4+0.15L | - - - |
| XNOR | 2 | 3 | 0.55+0.05L | - - - |
| FLIP-FLOP | 1 | 2 | 0.8+0.2L | 0.2 |