Fondamenti di Elettronica – Elettronica Digitale

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Cognome e nome: ______________________________ Matricola: __ __ __ __ __ __ __

- Trovare la forma minima per il bit z2 della seguente equazione utilizzando le mappe di Karnaugh.

z=2x/3

x=x3,x2,x1,x0 ,  0≤x≤11                                                    z={zn,zn-1,…,z1,z0}

  - Indicare il numero di bit n necessario per rappresentare l’intera dinamica di z.

  - Mostrare chiaramente i raggruppamenti (possibilmente con colori diversi).

  - Fornire sia la somma di prodotti che il prodotto di somme con i relativi circuiti.

  - Indicare il numero di transistor della forma minima in tecnologia CMOS. Ignorare le negazioni degli input.

- Trovare la massima frequenza di clock applicabile al seguente circuito. Tin=0.5ns, Tout=1ns

| COMPONENTE | FAN IN | LOAD FACTOR | T PROPAGAZIONE | T SETUP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT | 1 | 1 | 0.1+0.1L | - - - |
| AND | 2 | 2 | 0.2+0.1L | - - - |
| NAND | 3 | 2 | 0.5+0.2L | - - - |
| NOR | 2 | 2 | 0.3+0.1L | - - - |
| OR | 3 | 2 | 0.6+0.1L | - - - |
| XOR | 2 | 4 | 0.6+0.15L | - - - |
| NAND | 2 | 2 | 0.4+0.2L | - - - |
| XNOR | 2 | 3 | 0.8+0.1L | - - - |
| FLIP-FLOP | 1 | 2 | 1+0.2L | 0.2 |